Утверждены

приказом директора

СМУП «Спецавтохозяйство»

№ 107 от 10.09.2018

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИЕМА ОТХОДОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЗАХОРОНЕНИЯ) И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ                     НА ПОЛИГОНЕ ТБО г. СЕВЕРОДВИНСКА

г. Северодвинск

2018

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила и порядок приема отходов для размещения (захоронения) и проведения разгрузочных работ на полигоне ТБО г. Северодвинска (далее - правила) разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10 февраля 2002 года                  № 7-ФЗ;

- Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации    «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» от 22 мая 2017 года № 242;

- «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» утвержденной Министерством строительства Р.Ф. от 02.11.1996 года;

- ГОСТа Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов»;

- Санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих правилах:

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах;

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

Транспортное средство – техническое устройство для перевозки людей и грузов (в том числе отходов).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие правила подлежат исполнению работниками СМУП «Спецавтохозяйство», работниками Заказчика либо третьего лица (далее – представители), которые транспортируют отходы для размещения (захоронения) на полигон ТБО                                  г. Северодвинска.

3. ОТХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАХОРОНЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО                       г. СЕВЕРОДВИНСКА

3.1. На полигон принимаются отходы 4 и 5 классов опасности от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц на основании заключенных договоров.

Размещение (захоронение) отходов IV класса опасности осуществляется строго в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности № (29)-947-Т  от 02 августа 2016 г.

|  | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | IV |
| 2 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 3 61 221 02 42 4 | IV |
| 3 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 9 20 310 02 52 4 | IV |
| 4 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | IV |
| 5 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 7 22 101 01 71 4 | IV |
| 6 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | IV |
| 7 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | IV |
| 8 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV |
| 9 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 | IV |
| 10 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV |
| 11 | мусор и смет уличный | 7 31 200 01 72 4 | IV |
| 12 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV |
| 13 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | IV |
| 14 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | IV |
| 15 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 7 33 310 02 71 4 | IV |
| 16 | смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV |
| 17 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 | IV |
| 18 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 7 36 210 01 72 4 | IV |
| 19 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 7 39 410 01 72 4 | IV |
| 20 | Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | 7 47 981 99 20 4 | IV |

Лицензия и приложения к ней доступны для ознакомления на сайте                               СМУП «Спецавтохозяйство» - www.specavtohoz.su.

Для размещения (захоронения) на полигоне ТБО г. Северодвинска (далее - полигон ТБО) принимаются отходы 5 класса опасности, за исключением вторичных материалов и отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Р.Ф. № 1589-р от 25.07.2017.

3.2. На полигоне ТБО г. Северодвинска запрещается размещение (захоронение) не перечисленных в пункте 3.1 настоящих правил отходов, а также:

- отходов 1,2,3 классов опасности;

- отработанных люминесцентных и ртутных ламп;

- отходов, загрязненных нефтепродуктами;

- взрывоопасных отходов;

- радиоактивных отходов;

- биологических отходов;

- медицинских отходов класса «Б», «В», «Г», «Д».

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р утвержден перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых на полигоне ТБО запрещено. С указанным документом можно ознакомиться на сайте СМУП «Спецавтохозяйство» - www.specavtohoz.su.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОТХОДОВ И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПОЛИГОНЕ ТБО г. СЕВЕРОДВИНСКА

4.1. Режим работы полигона ТБО г. Северодвинска:

- понедельник – пятница с 7.00 до 18.00(время московское)

- в субботу, воскресенье, праздничные дни с 07.00 до 17.00 (время московское)

- без перерывов, ежедневно.

4.2. Транспортное средство (далее - ТС) при въезде на полигон подлежит регистрации на пункте весового контроля.

4.3. Водители ТС обязаны полностью выполнять указания работников                        СМУП «Спецавтохозяйства», а именно контролеров-весовщиков, начальника участка санитарной очистки, мастера участка санитарной очистки, рабочих по благоустройству населенных пунктов, инженера по охране окружающей среды, машиниста уплотнителя РЭМ-25, машиниста бульдозера.

4.4. ТС не оборудованное закрытым бункером, должно быть оснащено тентом, сеткой или другим укрывающим материалом, который предотвратит рассыпание отходов по пути его следования.

4.5. Водитель ТС обязан остановиться на пункте весового контроля полигона ТБО для определения объема кузова и веса (брутто) завозимых отходов и для проведения контролером-весовщиком визуального осмотра привезенных в кузове ТС отходов.

Во время проведения визуального осмотра представитель Заказчика обязан предъявить контролеру-весовщику следующие документы:

- акт приема-передачи отходов, оформленный в унифицированной электронной форме, размещенной на сайте СМУП «Спецавтохозяйство» - www.specavtohoz.su;

- пластиковую карту Заказчика;

- копии паспортов отходов, которые завозят для захоронения на полигон ТБО.

4.6. Въезд на весы осуществляется только после соответствующего сигнала контролера-весовщика.

4.7. После остановки ТС на платформе весов, водитель предъявляет документы, указанные в пункте 4.5. настоящих Правил.

4.8. Съезд с весов осуществляется строго после соответствующего сигнала контролера-весовщика плавно, без рывков, со скоростью не более 5 км/час.

4.9. ТС направляется строго на карту полигона, указанную контролером-весовщиком.

4.10. Разгрузка ТС происходит строго на участке карты полигона, указанным рабочим по благоустройству населенного пункта или машинистом бульдозера.

4.11. Перед разгрузкой отходов водитель ТС обязан убедиться в безопасной разгрузке отходов.

4.12. ТС, поставленное на разгрузку, должно быть надежно заторможено.

4.13. При размещении ТС на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между ТС (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) – не менее 4 м.

4.14. В месте разгрузки отходов запрещено находиться лицам, не имеющим прямого отношения к выполнению данного вида работ.

4.15. Водителям ТС категорически запрещается:

- выполнять маневры с поднятым кузовом;

- осуществлять подъем кузова, если ТС в месте разгрузки отходов стоит неровно (в этом случае водителю ТС необходимо после согласования с работниками полигона ТБО переехать на более ровное место);

- подъезжать к откосам полигона ТБО ближе, чем на 10 метров.

4.16. После полной разгрузки ТС возвращается на пункт весового контроля для определения его веса без отходов (нетто) и получения отметки о его разгрузки в акте приема-передачи отходов и квитанции. Заезд на весы и выезд с них осуществляется строго по команде контролера-весовщика, согласно пунктам 4.6, 4.8 настоящих Правил.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. На территории полигона ТБО г. Северодвинска запрещено сжигание отходов и сбор утиля.

5.2. Въезд на территорию полигона с нечитаемыми государственными регистрационными номерами запрещен.

5.3. В случаях нарушения настоящих правил СМУП «Спецавтохозяйство» имеет право запретить доступ ТС до устранения выявленных нарушений и письменно уведомить о выявленном нарушении с составлением соответствующих актов.

5.4. Согласно ГОСТ Р 56598-2015 собственники отходов, сдающие отходы на полигон, обязаны предоставить владельцу полигона (СМУП «Спецавтохозяйство») достоверную информацию об их качественных и количественных характеристиках, подтверждающую отнесение отходов к определенному виду, и сопровождаемую для опасных отходов копиями паспортов опасных отходов.

5.6. В случае обнаружения сотрудниками полигона на пункте весового контроля в ходе визуального осмотра в составе привезенных отходов запрещенных к размещению (захоронению) отходов или выявления расхождений видов отходов, указанных в акте приема-передачи с фактически привезенными или при отсутствии сопроводительных документов и пластиковой карты, либо предъявления поврежденной пластиковой карты, не позволяющей ее идентифицировать по нанесенному на ней штриховому коду доступ ТС на полигон и эксплуатирующую карту запрещается.

В этом случае контролер-весовщик составляет Акт о запрете въезда транспортного средства на полигон ТБО по форме согласно Приложения 1 к настоящим правилам, который подписывается сотрудником полигона ТБО и представителем Заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя Заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у работника полигона ТБО, другой передается представителю Заказчика или третьего лица.

5.7. При обнаружении сотрудниками СМУП «Спецавтохозяйство» в составе выгруженных из ТС на эксплуатируемую карту полигона запрещенных к размещению (захоронению) отходов, представитель Заказчика или третьего лица обязан самостоятельно произвести погрузку в ТС указанных сотрудником полигона ТБО г. Северодвинска видов отходов и вывезти их с территории полигона. В этом случае сотрудником полигона составляется Акт о выявлении отходов, запрещенных к размещению (захоронению) на полигоне ТБО г. Северодвинска по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, который подписывается сотрудником полигона и представителем Заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя Заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у работника полигона ТБО, другой передается представителю Заказчика или третьего лица.

Представитель заказчика или третьего лица обязан самостоятельно погрузить в свое ТС запрещенные к размещению (захоронению) отходы. В случае отказа представителя заказчиком или третьего лица от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО отходов, запрещенных к размещению (захоронению), сотрудником полигона составляется Акт об отказе от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО отходов, запрещенных к размещению (захоронению) по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам. Акты составляются в трех экземплярах, один из которых остается у работника полигона, другой передается представителю заказчика или третьего лица, третий направляется в уполномоченные органы исполнительной власти для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

5.8. При разгрузке отходов представителем Заказчика или третьего лица в неположенном месте сотрудниками полигона ТБО составляется Акт о разгрузке транспортного средства на территории полигона ТБО г. Северодвинска в неположенном месте, по форме согласно Приложению 5 к настоящим Правилам, который подписывается сотрудником полигона ТБО и представителем заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у сотрудника полигона ТБО г. Северодвинска, другой передается представителю заказчика или третьего лица.

5.9. В случае выявления несоответствия видов отходов, указанных в Акте приема-передачи отходов, фактически выгруженных на эксплуатируемой рабочей карте, сотрудник СМУП «Спецавтохозяйство» приглашает представителя заказчика для фиксирования факта нарушения и составления Акта о предоставлении недостоверных сведений и информации по форме согласно Приложению 6 к настоящим Правилам, который подписывается, сотрудником полигона ТБО г. Северодвинска и представителем заказчика. В случае отказа представителя заказчика от подписи вышеуказанного акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у сотрудника полигона ТБО, другой передается представителю заказчика.

При возникновении спорных ситуаций по классификации привезенных отходов после проведения их визуального осмотра, сотрудники полигона имеют право:

- в случае отнесения заказчиком отходов, указанных в Акте приема-передачи отходов, к 5 классу опасности, обязать заказчика в течение 1 рабочего дня с момента разгрузки отходов на полигоне ТБО предоставить Протоколы биотестирования, выданные Аккредитованной лабораторией на данные виды отходов;

- в случае некорректного указания видов отходов, заявленных в Акте приема-передачи отходов для размещения (захоронения), обязать заказчика в течение 1 рабочего дня с момента разгрузки отходов на полигоне ТБО провести отбор пробы привезенных отходов и за свой счет в Аккредитованной лаборатории выполнить исследования компонентного состава отобранной пробы. Проба отбирается и доставляется в лабораторию сотрудником полигона ТБО в присутствии представителя заказчика.

При отказе представителя заказчика выполнить указанные в настоящем пункте требования СМУП «Спецавтохозяйство» вправе приравнять отходы заказчика, предназначенные к транспортированию и размещению (захоронению) на полигоне ТБО, к отходам, IV класса опасности, исходя из хозяйственной деятельности заказчика.

Приложение № 1

АКТ

о запрете въезда транспортного средства на полигон ТБО г. Северодвинска

г. Северодвинск                                                                                             «___»________20__г

Мною,__________(указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя Заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____мин. на пункте весового контроля полигона ТБО при проведении визуального осмотра отходов в кузове транспортного средства ________(указать марку и гос. регистрационные номера ТС) было установлено (указать выявленное ниже нарушение):

-в составе привезенных отходов имеются запрещенные к размещению (захоронению) виды отходов, а именно ______________(указать выявленные в составе запрещенные к захоронению виды отходов).

Либо

- имеются расхождения видов отходов, указанных в Акте приема-передачи отходов с фактически привезенными, а именно__________(указать виды отходов, по которым имеется расхождения).

Либо

- отсутствует надлежащим образом оформленные сопроводительные документы и информационные носители, а именно___________(указать какие документы и информационные носители согласно списку отсутствуют: оформленный в программном модуле «___» Акт приема-передачи отходов, пластиковая карта, либо предъявляемая пластиковая карта, не позволяет ее идентифицировать по нанесенному на нее штриховому коду, копии паспортов отходов на каждый вид транспортируемых для захоронения отходов IV класса опасности).

Либо

В соответствии с пунктом 5.3 Правил и порядка приема отходов для размещения (захоронения) и проведения разгрузочных работ на полигоне ТБО г. Северодвинска въезд транспортного средства на полигон ТБО запрещен.

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись представителя Заказчика или третьего лица)

Приложение № 2

АКТ

о выявлении отходов, запрещенных к размещению (захоронению) на полигоне ТБО                                         г. Северодвинска

г. Северодвинск                                                                                            «___»________20__г.

Мною,__________(указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____мин. при проведении визуального осмотра было установлено, что в составе отходов, выгруженных из транспортного средства ________(указать марку и гос. регистрационные номера ТС) на эксплуатируемую рабочую карту полигона ТБО, имеются виды отходов, запрещенные к размещению (захоронению) на полигоне ТБО, а именно______________________  (указать выявленные в составе запрещенные к размещению (захоронению) виды  отходов).

В соответствии с п. 5.3 Правил и порядка приема отходов для размещения (захоронения) и проведения разгрузочных работ на полигоне ТБО г. Северодвинска водитель ТС самостоятельно обязуется произвести погрузку запрещенных к размещению (захоронению) видов отходов и вывезти их с территории полигона ТБО г. Северодвинска

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись представителя заказчика или третьего лица)

Приложение № 3

АКТ

об отказе от подписи

г. Северодвинск                                                                                            «___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы свидетелей) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. (ФИО и место работы представителя Заказчика или третьего лица) на полигоне ТБО г. Северодвинска было предложено подписать __________________(указать наименование Акта, который было предложено подписать). От подписи отказался. Причины отказа не пояснил.

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

__________________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

Приложение № 4

АКТ

об отказе от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО                         г. Северодвинска отходов, запрещенных к размещению (захоронению)

г. Северодвинск                                                                                            «___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы свидетелей) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. при проведении визуального осмотра было установлено, что в составе отходов, выгруженных из транспортного средства___________________( указать марку и гос. регистрационные номера ТС) на эксплуатируемую рабочую карту полигона ТБО имеются виды отходов, запрещенные к размещению (захоронению) на полигоне ТБО г. Северодвинска, а именно _____________(указать выявленные в составе запрещенные к захоронению виды отходов).

На требование произвести самостоятельную погрузку запрещенных к размещению (захоронению) видов отходов с последующим вывозом их с территории полигона ТБО__________________(указать ФИО, место работы и должность представителя Заказчика), ответил отказом.

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

__________________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

Приложение № 5

АКТ

о разгрузке транспортного средства на территории полигона ТБО в неположенном месте

г. Северодвинск                                                                                            «___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. водителем транспортного средства ___________________( указать марку и гос. регистрационные номера ТС) разгрузка отходов из ТС на территории полигона ТБО была произведена в неположенном месте.

В соответствии с п. 5.3 Правил и порядка приема отходов для размещения (захоронения) и проведения разгрузочных работ на полигоне ТБО г. Северодвинска письменно предупреждаю, что в случае повторной разгрузки отходов из ТС на территории полигона ТБО в неположенном месте въезд транспортного средства на полигон ТБО будет запрещен.

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись представителя заказчика или третьего лица)

Приложение № 6

АКТ

о предоставлении недостоверных сведений и информации

г. Северодвинск                                                                                           «___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя заказчика) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. при приеме отходов, завезенных на полигоне ТБО г. Северодвинска ___________________(указать марку и гос. регистрационные номера ТС) было выявлено (указать выявленное ниже нарушение):

- при визуальном осмотре завезенных отходов, заявленных в Акте приема-передачи отходов как отходы 5 класса опасности, а именно_________________(указать заявленные виды отходов), в их составе обнаружены компоненты, по которым данные виды отходов можно отнести к 4 классу опасности.

Либо

- завезенные виды отходов не соответствуют заявленным в Акте приема-приема отходов___________________________________(указать заявленные виды отходов), по своему происхождению или классификационным признакам и предположительно относится к ______________________(указать предполагаемые виды отходов.

Либо

-

В соответствии с п.5.8, 5.9 Правил и порядка приема отходов для размещения (захоронения) и проведения разгрузочных работ на полигоне ТБО г. Северодвинска предписано:

- в течение 1 рабочего дня с момента разгрузки отходов на полигоне ТБО предоставить Протоколы биотестирования, выданные Аккредитованной лабораторией, на данные виды отходов;

Либо

- в течение 1 рабочего дня с момента разгрузки отходов на полигоне ТБО провести отбор пробы привезенных отходов и за свой счет в Аккредитованной лаборатории выполнить исследования компонентного состава отобранной пробы. Проба отбирается и доставляется в лабораторию сотрудником полигона ТБО в присутствии представителя Заказчика.

_____________________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

__________________________________________(ФИО, подпись представителя заказчика)